T R O Š K O V N I K

SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA

SLAVONSKI BROD

PREDMET: VETERINARSKI PRAKTIKUM

| R. br. | OPIS STAVKE |  | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Uklanjanje -demontaža postojeće sanitarne opreme |  | kom | 16 |  |  |
| 2. | Uklanjanje – demontaža postojećih radijatora i cijevi grijanja, sa potrebnim predradnjama na zatvaranju sistema, sa deponiranjem u spremištu unutar škole - radijatori raznih dimenzija - pocinčane cijevi raznih dimenzija - olovne cijevi – odvodnje |  | kom m m | 10 41,00 26,00 |  |  |
| 3. | Demontaža postojeće drvene stolarije sa odvozom na gradski depo |  | kom | 4 |  |  |
| 4. | Rušenje pregradnih zidova |  | m2 | 26,80 |  |  |
| 5. | Uklanjanje postojećih zidnih keramičkih pločica |  | m2 | 61,00 |  |  |
| 6. | Izrada «šliceva» u a.b. podnoj ploči razbijanjem i štemanjem ploče, za postavu podnog razvoda odvoda – kanalizacije. Dim. šlica, cca 15*15cm. Uključivo sa odvoženjem šute na gradsku deponiju. Obračun po m'. |  | m | 18,00 |  |  |
| 7. | Izrada «šliceva» u zidovima razbijanjem i štemanjem zida, za izradu podnih sifona i sl. Uključivo sa odvoženjem šute na gradsku deponiju. Obračun po m' |  | m2 | 4,00 |  |  |
| 8. | Izrada «šliceva» u zidovima razbijanjem i štemanjem zida, za izradu dovoda i odvoda. vode. Uključivo sa odvoženjem šute na gradsku deponiju. Obračun po m. |  | m | 41,00 |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada armirano betonskog nadvoja (prolaz između učionice i kabineta |  | m' | 1,60 |  |  |
| 2. | Obzidavanje kade opekom |  | paušal |  |  |  |
| 3. | Zidarsko krpanje «šliceva» u podnoj ploči, nakon postave i ispitivanja odvodnje – kanalizacije, podnih sifona i dr. u cem. mortu. Obračun po m. |  | m' | 18,00 |  |  |
| 4. | Zidarsko krpanje «šliceva» u zidovima, nakon postave i ispitivanja odvodnje – kanalizacije i vodovoda, u cem. mortu. Obračun po m. |  | m | 41,00 |  |  |
| 5. | Ravnanje poda nakon zidarskog krpanja «šliceva» u podnoj ploči samonivelirajućom glazurom |  | m2 | 31,00 |  |  |
| 6. | Ravnanje zidova nakon obijanja keramičkih pločica grubom žbukom. |  | m2 | 61,00 |  |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabava i ugradnja podnih keramičkih pločica, I klase u ljepilu ili cem. mortu, sa fugiranjem. osnovni zahtjev za ker. pločice u prostoru kuhinje: PROTUKLIZNE.U cijenu uključiti potrebne prijelazne alu lajske. Boja i tip po izboru investitora. obračun po m2 |  | m2 | 31,00 |  |  |
| 2. | Nabava i ugradnja zidnih keramičkih pločica, i klase u ljepilu, sa fugiranjem. Boja i tip: prema izboru investitora. Visina oblaganja: do stropa, h=3,35m, Obračun po m2 |  | m2 | 84,00 |  |  |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabava i ugradnja vodovodnih poc. cijevi po zidovima ili podu. Komplet sa potrebnim brtvenim i spojnim materijalom, te izolacijom Obračun po m. - DN 25 (1˝) - DN 20 (3/4˝) - DN 15 (1/2˝) Ostali vodovodni radovi: - kutni ventili - razni i sl. - ispitivanje, tlačna proba, atesti - izrada priključka na glavni vod |  | m m m kom paušal paušal | 10,00 12,00 18,00 8 1 1 |  |  |
| 2. | Nabava i ugradnja odvodnih – kanalizacijskih PVC cijevi po podu i zidu. Komplet sa potrebnim brtvenim i spojnim materijalom, račvama, redukcijama i sl. Obračun po m' cijevi. - DN 50 - DN 75 - DN 110 ostali radovi na odvodnji: - račve, redukcije, koljena i dr. - ispitivanje, atesti - podni sifoni 40/40, 20/20 i dr. - izrada priključka na glavni odvod |  | m m m kom paušal kom paušal | 10,00 6,00 14,00 33 1 2 1 |  |  |
| 3. | Nabava i ugradnja sanitarnog pribora i elem. komplet sa potrebnim priborom. Obračun po kom. 3.1. umivaonik, 50 cm komplet 3.2. el. bojler protočni, 80 l komplet 3.3. armature – slavine, kao «Armal» T/H jednoručna 3.4. WC simplon školjke «Inker» tipa «Julija» A klase sa VM vodokotlićem tip «Fontana» i ispirnom cijevi DN 40 sa kutnim ventilom i prilkjučnom cijevi te sjedećom PVC sadkom od tvrdog PVC-a. 3.5. Nabava i montaža ogledala sa brušenim rubovima dim 60x60 cm 3.6. Nabava i montaža Etažer police ispod ogledala L 55 3.7. Nabava i montaža držača za papirnate ručnike 3.8. Nabava i montaža posude za tekući sapun tip «Kimberly» 3.9. Nabava i montaža držača rolo toaletnog papira tip «Kimberly» 3.10. Nabava i montaža sudopera sa svim potrebnim priborom dim. 100x60 cm 3.11. Nabava i ugradnja limene kade sa svim potrebnim priborom (baterija, sifoni, noge, i sitnim materijalom za montažu) |  | kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom | 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 |  |  |
|  | VODOVODNI I KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža stare elektro instalacije sa otpajanjem dovoda |  | paušal | 1 |  |  |
| 2. | Nabava i ugradnja razvodnog ormara OG za 36 osigurača s opremeom, s vratima i bravom u zaštiti FID sklopka s isklopom G ¾ -0,03 Kanalni odvodnik prenepona Automatski osigurač “C”-10A Automatski osigurač “C”-16A Automatski osigurač “C”-20A Automatski osigurač “B”-10A Sabirnice, oznaka |  | kom kom kom kom kom kom | 1 3 1 10 1 4 |  |  |
|  | UKUPNO: - KOMPLET |  | kom | 1 |  |  |
| 3. | Nabava i montaža napojnog kabela PP – Y 5x10 mm2 u kanalima 40x40 mm – nadžbukna ugradnja |  | m’ | 20,00 |  |  |
| 4. | Postavljanje kanala 40x40 s isporukom i ugradnjom s pripadajućim |  | m’ | 20,00 |  |  |
| 5. | Isporuka i polaganje pod žbuku ( s dubljenjem utora u zidu, gipsom, čavlima i razvodnim kutijama) ili uvlačenjem u cijev voda tip : PP - Y 3 x 1,5 mm² PP - Y 3 x 2,5 mm² PP - Y 5 x 2,5 mm² |  | m’ m’ m’ | 100,00 120,00 30,00 |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža rasvjetnih armatura s elektronskim prigušnicama na zid ili strop s priborom za montažu kompl. sa fluo cijevima ELTOR : |  | kom | 12 |  |  |
| 7. | Nabava i montaža JPR-a |  | kom | 1 |  |  |
| 8. | Nabava, ugradnja i spajanje vodiča: vodič P/F 10 mm² vodič P/F 6 mm² |  | m' m' | 20,00 15,00 |  |  |
| 9. | Nabava i montaža plahonjera 60 W |  | kom | 5 |  |  |
| 10 | Izrada izvoda za boljer s kip. prekidačem |  | kom | 1 |  |  |
| 11 | Izrada izvoda za izjednačavanje potencijala s kutijom za izjednačavanje i 8 kom. obujmica ¾” i ½” i spajanje |  | kom | 1 |  |  |
| 12 | Nabava i ugradnja OG utičnice s OG razvodnom kutijom |  | kom | 12 |  |  |
| 13 | Nabava i ugradnja p.ž. utičnica |  | kom | 5 |  |  |
| 14 | Nabava i ugradnja p.ž. prekidača |  | kom | 5 |  |  |
| 15 | Ispitivanje instalacije i izdavanje zapisnika o kontroli : - izjednačavanja potencijala, - otpora izolacije, - impedancije petlje kvara, - jakosti rasvjete. |  | pauš. |  |  |  |
|  | INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabava, dostava i ugradnja vrata, dimenzije 205x100 cm |  | kom | 2 |  |  |
| 2. | Nabava, dostava i ugradnja vrata, dimenzije 205 x 80 cm |  | kom | 3 |  |  |
| 3. | Izrada nove plastične stolarije, dostava i ugradnja prozora dim. 140x100 cm |  | kom | 4 |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Brušenje i lakiranje u tri sloja parketa i kutnih lajsni. Obračun po m2. |  | m2 | 40,00 |  |  |
| 2. | Postavljanje tipskih hrastovih kutnih lajsni visine 3 cm. Obračun po m. |  | m | 30,00 |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Vraćanje postojećih radijatora i prilagodba instalacije prema novom interijeru. U stavku uključiti nove ventile, prigušnice, ozračnike i sav potrebni brtveni materijal |  | kom | 10 |  |  |
|  | INSTALACIJA GRIJANJA UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | SOBOSLIKARSKI , LIČILAČKI I GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 2. | Ličenje zidova i stropa poludisperzivnom bijelom bojom u dva naličja, sa svim potrebnim predradnjama, struganjem, grundiranjem, gletanjem i sl. Obračun po m2. |  | m2 | 255,00 |  |  |
| 3 | Ličenje radijatora i cijevi grijanja uljanom bojom u dva naliča, sa svim potrebnim predradnjama 2.1. radijatori 2.2. cijevi |  | kom m | 10 30,00 |  |  |
|  | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  |  | PDV: |  |  |  |  |
|  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |